设备采购通知单

日期:2013年8月27日

| 工程名称 |  | 福建三农化学农药有限责任公司氟化工项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 锅炉输灰空压机 |  |  | 设计阶段 | 施工图 | 专业 | 工艺 |
| 设备总台数 |  | 1台 |  | 安装位置 |  | 锅炉房 |  |  |
| 基本参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气品质 |  | 执行GB/T13277-1991标准。 |  |  |  |  |  |
| 2 | 温度 |  | 常温 |  |  |  |  |  |
| 3 | 露点 |  | 3℃ |  |  |  |  |  |
| 4 | 含尘 |  | 最大粒径40微米，最大含尘量10 mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 含油 |  | 最大含油5mg/m3 |  |  |  |  |  |
| 6 | 压缩机形式 |  | 螺杆式压缩机 |  |  |  |  |  |
| 7 | 排气压力 |  | 0.6MPa |  |  |  |  |  |
| 8 | 冷却方式 |  | 水冷 |  |  |  |  |  |
| 9 | 单台供气量 |  | 20~24Nm3/min（不低于下限，报价方案请明确进气口处理量） |  |  |  |  |  |
| 10 | 台数 |  | 1台 |  |  |  |  |  |
| 配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷冻式干燥机1套（与空压机配套），设计压力0.8MPa，单套处理量25 Nm3/min。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 储气罐1台（与空压机配套），2m3/台，底部设自动排水阀。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 附属设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | 应配套随机仪表、控制机柜、阀门、管件及安全防护装置、消音装置、配电柜等； 投标方认为为保证系统正常运行以及节能所需的其它设备。 |  |  |  |  |  |  |  |